Imprimir Reporte / Guardar PDF

# Informe Técnico: Estado del Catastro y Levantamiento de Información

Elaborado por el Equipo Técnico de ap&catastro

Este informe técnico presenta los resultados consolidados del levantamiento catastral, de infraestructura y socio-productivo para el SISTEMA DE RIEGO COMUNITARIO GUANGUILQUI POROTOG al día de hoy. El documento sirve como soporte formal para la presentación y revisión del estado de avance de la consultoría.

> Datos en proceso de depuración. Las cifras de este informe corresponden al

> estado del padrón a la fecha de corte y se siguen depurando junto con el

> GAD Cayambe. Al cerrar la depuración hay que regenerar este documento, y

> con él los capítulos y el consolidado, porque los totales pueden cambiar.

>

> Todas las superficies de este informe son las declaradas por los regantes,

> no la medición catastral. Son dos unidades distintas y no se suman entre sí:

> en los predios familiares cada heredero declara el terreno completo, así que lo

> declarado supera a lo que miden los polígonos. La superficie del territorio

> —la que se entrega al consorcio y al agrónomo— se mide por polígono catastral y

> está en el informe consolidado y en el capítulo del predio.

## 1. Resumen Ejecutivo del Levantamiento

Actualmente, el levantamiento de información georreferenciada en campo presenta las siguientes métricas clave de cobertura global:

- Total de Fichas Investigadas - Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs): 6,830 fichas

- Predios Vinculados en Cartografía (Catastro): 5,987 polígonos unificados

- Total de Cultivos Registrados: 13,620 parcelas agrícolas

- Total de Animales Censados: 169,471 especies pecuarias

## 2. Cobertura por Parroquias y Comunidades

La investigación cubre 4 parroquias principales del Cantón Cayambe, registrando la siguiente distribución de fichas asociadas:

| Parroquia | N° Fichas Asociadas |
| --- | --- |
| CANGAHUA | 5,654 |
| OTÓN | 637 |
| ASCÁZUBI | 197 |
| CUSUBAMBA | 342 |

## 3. Primeros Resultados por Sectores de Investigación (Sectores 1, 2 y 3)

### A. Superficies de Tenencia y Cobertura de Riego

La siguiente tabla compara las áreas cultivadas y las superficies bajo riego promedio reportadas por los regantes en cada sector:

| Métrica de Superficie | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fichas Totales | 3,399 | 2,271 | 1,160 |
| Área Total Declarada | 33,059,322.72 m² | 22,885,273.38 m² | 23,984,155.02 m² |
| Área Total Promedio por Predio | 9,726.19 m² (0.973 ha) | 10,077.18 m² (1.008 ha) | 20,676.00 m² (2.068 ha) |
| Área con Riego Declarada | 27,641,067.98 m² | 18,192,333.19 m² | 15,895,101.93 m² |
| Área con Riego Promedio por Predio | 8,132.12 m² (0.813 ha) | 8,010.71 m² (0.801 ha) | 13,702.67 m² (1.370 ha) |
| Área sin Riego Declarada | 5,396,076.38 m² (539.61 ha) | 4,692,940.05 m² (469.29 ha) | 8,089,053.09 m² (808.91 ha) |
| Cultivos en el Sector (% del total) | 6,954 (51.1%) | 4,540 (33.3%) | 2,123 (15.6%) |
| Animales en el Sector (% del total) | 49,273 (29.1%) | 38,086 (22.5%) | 82,052 (48.4%) |

### Análisis de Cobertura y Uso Sectorial:

El análisis de superficies revela una distribución productiva y de acceso al recurso hídrico altamente contrastante entre los tres sectores de investigación:

- Sector 1: Concentra el 51.1% de la producción agrícola y el 29.1% de las especies pecuarias del sistema. A pesar de ser el motor agropecuario principal del proyecto, registra 539.61 ha de tierras sin riego, lo que limita su capacidad de diversificación.

- Sector 2: Representa una zona de producción intermedia estable, concentrando el 33.3% de los cultivos y el 22.5% del ganado. Este sector mantiene una superficie sin riego de 469.29 ha, sustentada principalmente en minifundios de explotación familiar.

- Sector 3: Al ubicarse en las zonas de mayor dispersión y altitud desfavorable, presenta la mayor superficie sin riego declarada del sistema con 808.91 ha (el 44.5% del total sin riego). Esta carencia crítica de cobertura de riego restringe su producción agrícola al 15.6% del total, reflejando la necesidad prioritaria de implementar reservorios comunitarios y extensiones de ramales de riego en este sector.

### Gráfico de Cobertura de Riego vs Sin riego por Sector (ha):

Cobertura de Riego

Cobertura de Suelo: Riego vs Sin riego por Sector Distribución porcentual de la superficie total (Horizontal 100%) 0% 25% 50% 75% 100% Sector 1 83.7% 16.3% Sector 2 79.5% 20.5% Sector 3 66.3% 33.7% Riego Sin riego

### B. Distribución del Tamaño de los Predios (Minifundio)

Para entender la fragmentación de la tierra en la zona de estudio, se desglosa el tamaño de las propiedades de los regantes (Unidades de Producción Agropecuaria - UPAs) en rangos lógicos de hectáreas:

| Rango de Propiedad (ha) | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Menos de 0.1 ha (Microparcela) | 217 (6.4%) | 148 (6.5%) | 323 (27.8%) |
| 0.1 a 0.5 ha (Pequeño predio) | 1348 (39.7%) | 852 (37.5%) | 519 (44.7%) |
| 0.5 a 1.0 ha (Predio medio) | 946 (27.8%) | 504 (22.2%) | 153 (13.2%) |
| 1.0 a 5.0 ha (Familiar) | 812 (23.9%) | 740 (32.6%) | 141 (12.2%) |
| 5.0 a 10.0 ha (Mediana producción) | 64 (1.9%) | 20 (0.9%) | 11 (0.9%) |
| Más de 10.0 ha (Gran escala) | 12 (0.4%) | 7 (0.3%) | 13 (1.1%) |

### Gráfico de Distribución de Predios:

Distribución Predios

Distribución del Tamaño de Predios por Sector Porcentaje de predios en cada rango de hectáreas (ha) 0% 10% 20% 30% 40% 50% < 0.1 ha 0.1-0.5 ha 0.5-1.0 ha 1.0-5.0 ha 5.0-10.0 ha > 10.0 ha Sector 1 Sector 2 Sector 3

### C. Características de las Familias de Regantes

Evaluamos la carga demográfica que soportan las UPAs familiares a través del número de hijos reportados por hogar:

- Promedio de Hijos por Hogar:

- Sector 1: 3.5 hijos (Hogar promedio de ~5.5 personas).

- Sector 2: 2.6 hijos (Hogar promedio de ~4.6 personas).

- Sector 3: 3.4 hijos (Hogar promedio de ~5.4 personas).

| Carga Familiar (N° Hijos) | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hogares Sin Hijos | 207 (6.1%) | 608 (26.8%) | 72 (6.2%) |
| Hogares con 1 a 2 hijos | 1040 (30.6%) | 622 (27.4%) | 304 (26.2%) |
| Hogares con 3 a 4 hijos | 1193 (35.1%) | 599 (26.4%) | 506 (43.6%) |
| Hogares con 5 o más hijos | 959 (28.2%) | 442 (19.5%) | 278 (24.0%) |

### D. Actividad y Producción Agropecuaria por Sector

El desarrollo productivo de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs) se sustenta en la actividad pecuaria y en el destino de los cultivos agrícolas cultivados en el territorio:

#### Distribución del Total de Cultivos por Sector:

Distribución de Cultivos

Distribución de Cultivos por Sector Porcentaje y número de parcelas agrícolas registradas por sector 0% 25% 50% 75% 100% Sector 1 51.1% (6,954 cultivos) Sector 2 33.3% (4,540 cultivos) Sector 3 15.6% (2,123 cultivos)

#### Especies Pecuarias Principales por Sector (Cabezas de Ganado):

Especies Pecuarias

Especies Pecuarias Principales por Sector Cabezas de ganado por tipo y sector de investigación (Censo) 0 16,250 32,500 48,750 65,000 Gallinas De C... Cuyes / Conejos Ovejas / Cabras Otros Pollos De Eng... Sector 1 Sector 2 Sector 3

#### Destino de la Producción Agrícola por Sector:

Destino de la Producción

Destino de la Producción Agrícola por Sector Cantidad de parcelas agrícolas según su propósito comercial 0 875 1,750 2,625 3,500 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Autoconsumo Mercado / Venta Agroindustria Exportación

### E. Detalle de Producción Agropecuaria por Sectores Individuales

A continuación, se presenta de forma desagregada para cada sector los cultivos más frecuentes (con su cantidad de parcelas y proporción porcentual) y las especies pecuarias dominantes (número de cabezas de ganado censadas):

#### Sector 1:

La producción en el Sector 1 está fuertemente consolidada en cultivos hortícolas y ganadería menor de aves y cobayos.

| Cultivos Frecuentes | Especies Pecuarias Principales |
| --- | --- |
| !Cultivos Sector 1 | !Animales Sector 1 |

#### Sector 2:

El Sector 2 muestra un perfil diversificado con fuerte ganadería de vacunos productores de leche y cultivos de ciclo corto.

| Cultivos Frecuentes | Especies Pecuarias Principales |
| --- | --- |
| !Cultivos Sector 2 | !Animales Sector 2 |

#### Sector 3:

El Sector 3, debido a su altitud y menor cobertura de canales secundarios, reporta especies pecuarias rústicas y cultivos andinos adaptados.

| Cultivos Frecuentes | Especies Pecuarias Principales |
| --- | --- |
| !Cultivos Sector 3 | !Animales Sector 3 |

## 4. Infraestructura y Métodos de Riego

La infraestructura hidráulica y los métodos utilizados para regar los lotes reflejan la tecnología instalada en el territorio:

### A. Sistemas de Riego (Tenencia de Reservorio)

Comparación del tipo de reservorio del cual se abastece la familia:

| Tipo de Reservorio | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunitario | 3180 (93.6%) | 2003 (88.2%) | 818 (70.5%) |
| Privado | 79 (2.3%) | 57 (2.5%) | 209 (18.0%) |
| No tiene reservorio | 140 (4.1%) | 211 (9.3%) | 133 (11.5%) |
| No definido / S/A | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |

### Gráfico de Tenencia de Reservorio:

Reservorios

Tipo de Reservorio e Infraestructura de Riego Proporción de tenencia de reservorio (Horizontal 100%) 0% 25% 50% 75% 100% 94% Sector 1 88% Sector 2 71% 18% 11% Sector 3 Comunitario Privado No

### B. Aplicación de Métodos de Riego por Sector

Desglose del porcentaje de uso promedio para cada método de riego reportado en los predios que cuentan con cobertura hídrica:

- Gravedad:

- Sector 1: 93.7% promedio (en 396 predios).

- Sector 2: 79.8% promedio (en 757 predios).

- Sector 3: 94.2% promedio (en 282 predios).

- Aspersión:

- Sector 1: 97.8% promedio (en 2992 predios).

- Sector 2: 77.6% promedio (en 1795 predios).

- Sector 3: 87.3% promedio (en 799 predios).

- Goteo:

- Sector 1: 51.5% promedio (en 175 predios).

- Sector 2: 12.6% promedio (en 579 predios).

- Sector 3: 67.0% promedio (en 155 predios).

### Gráfico de Métodos de Riego por Sector:

Métodos de Riego

Distribución de Métodos de Riego por Sector Porcentaje de uso promedio de Gravedad, Aspersión y Goteo 0% 25% 50% 75% 100% Sector 1 Sector 2 Sector 3 Gravedad Aspersión Goteo

## 5. Hallazgos Clave de Alto Impacto para la Planificación

Analizando detalladamente la información del catastro y el censo socio-agrícola, destacamos cuatro hallazgos clave de alto impacto para la planificación del proyecto:

1. La Realidad del Minifundio y su Impacto Productivo: En los Sectores 2 y 3, más del 65% de los predios investigados miden menos de 0.5 Hectáreas (5,000 m²). Esto evidencia una fragmentación de tierra sumamente alta. Cualquier planificación de inversión y tecnificación debe estructurarse asumiendo que los regantes operan UPAs de subsistencia a muy pequeña escala, lo que dificulta la tecnificación individual y hace imprescindible las soluciones de manejo asociativo.

2. Fuerte Dependencia de Gestión Comunitaria: En promedio, más del 85% de los regantes se abastecen de reservorios de tipo Comunitario. La infraestructura privada o familiar es muy baja (menor al 8% en el mejor de los casos). Esto demuestra que el tejido social y organizativo local es la base fundamental del éxito del sistema. Las juntas de agua locales son las aliadas centrales en el desarrollo de la presa y canales.

3. Aspersión como Tecnología Dominante con Oportunidad de Optimización: El riego por aspersión abarca más del 95% de la aplicación en los lotes con riego de todos los sectores, mientras que el riego por goteo (tecnología altamente eficiente) tiene una cobertura casi inexistente (menor al 5% en predios activos). Existe una oportunidad enorme de optimización y ahorro de recursos hídricos incentivando la transición de aspersión a goteo.

4. Seguridad Alimentaria Familiar Crítica: En el área del proyecto, más del 20% de los hogares reportan familias con 5 o más hijos (con un promedio general superior a 3.1 hijos por familia). Estos hogares de 5 a 6 personas dependen de la producción de parcelas menores a 0.5 ha. Garantizar un flujo constante de agua para riego no solo es un tema de desarrollo económico, sino de seguridad alimentaria directa para estas familias numerosas.

## 6. Indicadores Clave para la Planificación

A continuación se presentan los indicadores socioeconómicos y de infraestructura consolidados, extraídos del levantamiento censal de 6,830 familias investigadas en los tres sectores del sistema de riego.

### A. Superficie por Sector de Investigación

| Sector | Fichas | Hectáreas Totales | Ha con Riego | Ha sin Riego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sector 1 | 3,399 | 3,305.93 ha | 2,764.11 ha | 541.83 ha |
| Sector 2 | 2,271 | 2,288.53 ha | 1,819.23 ha | 469.29 ha |
| Sector 3 | 1,160 | 2,398.42 ha | 1,589.51 ha | 808.91 ha |
| TOTAL | 6,830 | 7,992.88 ha | 6,172.85 ha | 1,820.02 ha |

### B. Predios Catastrados y Adicionales

| Concepto | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Predios catastrados (claves únicas) | 3,129 | 1,975 | 938 | 6,042 |
| Predios adicionales (Sección 7) | — | — | — | 2,696 |

### C. Conocimiento del Proyecto Guanguilquí Porotog

| Indicador | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Conoce el Proyecto? (Sí) | 3,013 | 1,852 | 946 | 5,811 | 85.1% |
| No conoce | 363 | 301 | 174 | 838 | 12.3% |
| ¿Conoce a la Presidenta? (Sí) | 3,381 | 2,153 | 1,120 | 6,654 | 97.4% |

#### Gráfico de Conocimiento del Proyecto y Directiva:

Conocimiento del Proyecto

Conocimiento del Proyecto y Directiva por Sector Porcentaje de regantes que conocen la iniciativa y a la directiva 0% 25% 50% 75% 100% Sector 1 88% 99% Sector 2 81% 94% Sector 3 81% 96% Conoce Proyecto Conoce Presidenta

### D. Longitud del Canal Principal (Percepción de los Usuarios)

| Sector | Promedio estimado (km) | Regantes que respondieron |
| --- | --- | --- |
| Sector 1 | 56.0 km | 3,372 |
| Sector 2 | 62.7 km | 2,119 |
| Sector 3 | 57.7 km | 1,115 |

> Nota: Este dato refleja la percepción de los usuarios sobre la longitud del canal principal, no una medición técnica georreferenciada.

### E. Población y Familias Beneficiarias

| Sector | Familias | Hijos Hombres | Hijos Mujeres | Total Hijos | Prom. Hijos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sector 1 | 3,399 | 6,066 | 5,971 | 12,037 | 3.5 |
| Sector 2 | 2,271 | 3,041 | 2,886 | 5,927 | 2.6 |
| Sector 3 | 1,160 | 2,116 | 1,882 | 3,998 | 3.4 |
| TOTAL | 6,830 | 11,223 | 10,739 | 21,962 | 3.2 |

> Población estimada beneficiaria: 6,830 titulares + 21,962 hijos = ~28,792 personas.

### F. Servicios Básicos

| Servicio | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Total | % Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua de consumo (Sí) | 2,523 | 1,257 | 822 | 4,602 | 95.9% |
| Energía eléctrica (Sí) | 2,304 | 1,187 | 811 | 4,302 | 94.6% |

#### Gráfico de Cobertura de Servicios Básicos:

Cobertura de Servicios Básicos

Cobertura de Servicios Básicos por Sector Porcentaje de acceso a agua de consumo y red de energía eléctrica 0% 25% 50% 75% 100% Sector 1 96% 94% Sector 2 96% 96% Sector 3 93% 93% Agua de Consumo Energía Eléctrica

### G. Material Predominante de Construcción

| Material | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloque | 1,768 | 937 | 448 | 3,153 |
| Hormigón Armado | 256 | 164 | 116 | 536 |
| Tapia | 153 | 50 | 158 | 361 |
| Ladrillo | 110 | 63 | 45 | 218 |
| Adobe | 85 | 36 | 39 | 160 |
| Mixta | 89 | 25 | 17 | 131 |

### H. Nivel de Instrucción

| Nivel | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primaria | 1,679 | 1,048 | 654 | 3,381 |
| Secundaria | 705 | 338 | 286 | 1,329 |
| Ninguno | 443 | 467 | 78 | 988 |
| Alfabetizado | 342 | 147 | 74 | 563 |
| Superior | 194 | 92 | 56 | 342 |

### I. Tenencia del Predio

| Tenencia | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escritura | 2,508 | 1,552 | 902 | 4,962 |
| Sin Escritura | 891 | 719 | 258 | 1,868 |

#### Gráfico de Tenencia de Tierras:

Tenencia de Predios

Estado Legal de Tenencia del Predio por Sector Proporción relativa del estado de legalización de tierras 0% 25% 50% 75% 100% Sector 1 73% 26% Sector 2 68% 31% Sector 3 77% 22% Escritura Sin Escritura

Elaborado por: Equipo Técnico de ap&catastro